ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК «РЕЙГАЛЬ-220»

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Инструкция по эксплуатации

Видео инструкции по сборке

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки DUKKE!

В настоящем руководстве изложены основные технические данные, правила эксплуатации и техобслуживания измельчителя.

Электроизмельчитель предназначен для непрофессионального использования и служит для измельчения веток на приусадебных участках и участках садоводов - любителей, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации.

Продавец не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования измельчителя.

Измельчитель удобен и прост в эксплуатации. Работа с ним не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при обращении с ним необходимы определённые навыки. Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надёжно, если эксплуатируется в соответствии с Инструкцией. Прежде чем приступить к работе устройства прочтите и усвойте Инструкцию. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.

Предприятие - изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

Температура эксплуатации в диапазоне от -10о до +40о С. По условиям эксплуатации измельчитель относится к приборам, работающим под надзором по ГОСТ30345.0-95

ВНИМАНИЕ!

Работа с измельчителем требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руководстве. Как и в случае с любым оборудованием достаточно большой мощности, небрежности или ошибки со стороны оператора могут привести к серьёзным последствиям. Эта машина способна разбрасывать попадающие в зону её действия посторонние предметы. Кроме того, по неосторожности вы можете лишиться пальцев, руки, ступни или ноги. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к серьёзным травмам или смерти.

- Используйте измельчитель только после прочтения инструкции по безопасности.

- Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

- Перед использованием проверьте измельчитель веток и убедитесь в отсутствии дефектов.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ:

- Внимательно прочитайте инструкцию.

- Перед началом работы также стоит надеть необходимые средства защиты.

- Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.

- Во время работы нужно использовать защиту для органов слуха и зрения, а также перчатки.

- Установите измельчитель на твёрдом ровном основании в устойчивом положении. Нужно проверить, чтобы аппарат был надёжно зафиксирован.

- Проверьте затяжку резьбовых соединений крепёжных элементов. Любые действия с заменой оснастки или затяжкой болтов можно делать только на выключенном измельчителе.

- Убедитесь, что загрузочный желоб пуст. Перед запуском нужно проверить, что в него не попадают посторонние предметы, которые могут повредить лопасти.

- Проверьте надёжность креплений режущей оснастки. При необходимости подтяните болты. Любые действия с заменой оснастки или затяжкой болтов можно делать только на выключенном измельчителе.

- Осмотрите материал, который будет перерабатываться. Ветки и стебли рекомендуется предварительно очистить, иначе это может стать причиной заклинивания режущего механизма и выхода его из строя.

- Удалите все предметы или мусор из измельчаемого материала, которые могут застрять в лезвиях или повредить измельчитель.

• 	Проверьте, что выключатель находится в включенном положении.

ВНИМАНИЕ! Перед началом контрольного осмотра убедитесь в том, что измельчитель установлен ровно и что выключатель двигателя находится в положении «OFF» – «ВЫКЛ».

КОГДА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РАБОТАЕТ:

- Складывайте утилизируемый материал перед измельчителем, а не за ним.

- Обращайте внимание на посторонние шумы, металлические звуки при их появлении выключите двигатель и осмотрите измельчитель.

- Всегда соблюдайте строгую дисциплину и используйте исправное оборудование.

- Не направляйте выкидной желоб в сторону людей, дорог, зданий.

- Не суйте руки в питающий желоб.

- Никогда не используйте устройство в помещении.

- Никогда не пытайтесь очистить работающий измельчитель.

Это руководство не может охватить все возможные ситуации. При возникновении ситуаций, не описанных в данном руководстве, пользователь должен опираться на свой разум и здравый смысл и должен использовать измельчитель самым безопасным способом.

Знаки безопасности

•Наденьте перчатки

•Носите защиту для глаз

•Берегите органы слуха

•Прочтите инструкцию по использованию

•Не курить

•Резка деталей

•Вращающиеся детали

•Держите людей, не участвующих в процессе, на безопасном расстоянии

•Не прикасайтесь к отверстиям, питающему раструбу и выкидному жёлобу

•Соблюдайте безопасную дистанцию

•Берегитесь вылетающих предметов

Технические характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, Вт | 220 |
| Габариты в рабочем состоянии, мм | 370х440х750 |
| Вес не более, кг | 45 |
| Частота вращения двигателя, об мин | 2800 |
| Тип измельчителя | Дисковый, ножевой |
| Количество ножей | 2 |
| Размер ножа, мм | 86*30*3 |
| Диаметр веток | Плавная подача с автозахватом: 50 мм Прерывистая подача: 70 мм |
| Производительность до кг/час | 250/300 |

Схема сборки. Комплектация.

Устройство и порядок сборки

План технического обслуживания

Измельчители предназначены для долгой и продолжительной работы. При этом им требуется регулярное техобслуживание. Используйте оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к обслуживанию или ремонту, убедитесь в том, что двигатель остановлен. Во избежание случайного запуска двигателя отсоедините вилку из розетки. Всегда устанавливайте измельчитель на ровной твёрдой поверхности.

Ежедневное обслуживание:

- Очистите от опилок, стружки и грязи корпус измельчителя;

- Очищайте внутреннюю поверхность загрузочного бункера и выпускного желоба;

- Проверьте крепление винтов и гаек, при необходимости затяните.

После завершения работы измельчитель нужно очистить от остатков древесины и стружки. Хранить его следует в сухом и защищённом от влаги месте. Перед долгим хранением рекомендуется провести полную проверку устройства.

Возможные неисправности и методы устранения

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | - Нет напряжения в сети питания - Неисправен выключатель - Статор или якорь сгорели - Питание не поступает, так как сетевой выключатель разомкнут - Сработал предохранитель перегрузки | - Проверить наличие напряжения в сети - Проверить выключатель (обратиться в мастерскую) - Обратиться в мастерскую для ремонта - Установить предохранитель или контрольный выключатель - Разгрузить. Включить защиту от перегрузки |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | - Низкое напряжение - Перегрузка по сети - Сгорела обмотка или обрыв в обмотке - Слишком длинный шнур питания - Чрезмерная загрузка обрабатываемого материала | - Проверить напряжение в сети - Проверить напряжение в сети - Обратиться в мастерскую для ремонта - Заменить шнур на более короткий - Уменьшить загрузку |
| При работе слышны посторонние звуки | - Попадание под лезвие твердого материала (гвозди, камни и пр.) | - Немедленно заглушите двигатель. Очистите лезвие от посторонних предметов. |
| Измельчитель не выбрасывает переработанный материал | - Засорение области выброса. - Посторонний предмет заклинил ножи и диск. | - Немедленно заглушите двигатель. Очистите внутреннюю часть выпускного желоба. - Заглушите двигатель. Удалите посторонний объект из зоны ножей. |
| Скорость выброса уменьшилась или значительно изменилась степень измельчения | - Низкие обороты двигателя. - Затупились измельчающие ножи. | - Заточите или замените измельчающие ножи. |

Срок службы и утилизация

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием ножей.

- При необходимости нужно произвести замену ножа или диска (в зависимости от их конструкции).

Хранение

Измельчитель необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении нужно произвести консервацию:

- Промойте и протрите насухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности необходимо обработать аэрозольным силиконом.

Гарантия

- Гарантийный срок на измельчитель веток «РЕЙГАЛЬ-220» с электродвигателем - 12 месяцев.

- Гарантийный срок наступает с момента приобретения оборудования.

- Наступление гарантийного случая подразумевает обнаружение заводского брака во время эксплуатации (проверки) оборудования.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

Перед отправкой оборудования в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежание повреждений в результате перевозки.

| Производитель | ООО Грюндланд 610047, г. Киров, Весенняя 133 |
| --- | --- |
| Контакты, эл.почта | info@dukke.ru |
| Сервисный центр | 8(800)234-2805 8(8332)43-2805 |
| Режим работы сервисного центра | ПН - ПТ с 8.00 до 17.00 |
| Телефон, МАХ, Telegram | +7 922 944 28 05, +7 912 706 28 05 |

ВНИМАНИЕ!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию измельчителя веток без уведомления заказчика.

Данные изменения не меняют принципа работы измельчителя и связаны с улучшением потребительских свойств товара.